为了实现把手势识别的结果通过串口发送给Arduino,需要准备以下几件东西：

1. 1877C

2. Arduino Uno R3

3. USB hub

4. 串口转USB模块:[RS232 <-> USB]

数据传输流程如下:

1877C -> USB hub -> [RS232 <-> USB] -> Arduino Uno R3 -> Garage shutter

特别注意:

1877C需要跳线,请参照下面的电路图自行跳线连接:

在1877C上, 复制 串口转USB模块:[RS232 <-> USB] 的通用驱动程序到设备的这个路径下:

/media/pl2303.ko

/media/ch341.ko

/media/f81232.ko
/media/usb-serial-simple.ko
/media/usbserial.ko

编辑/home/root/appinit.sh,

在 if [ $result -eq 1 ]; then 的下一行添加如下代码以便能加载驱动:

insmod/media/pl2303.ko

insmod/media/ch341 .ko

insmod/media/f81232 .ko

insmod/media/usb-serial-simple .ko

insmod/media/usbserial .ko

然后插入 串口转USB模块:[RS232 <-> USB]  到1877C, 并启动手势识别程序即可

请先更新hand应用程序, 在 hand_update_2024-10-09.zip中

cd home/root/hand_yolox

./hand

目前程序hand 默认的串口属性是: 9600 8N1, no flow control

上面提到的文件, 都压缩打包在了 hand_update_2024-10-09.zip中, 请自行获取.